Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов» – крупнейший производитель центробежных скважинных насосов типа ЭЦВ, выпускаемых в Российской Федерации. Предприятие основано в 1970 г., расположено в г. Ливны Орловской области.

Наши агрегаты хорошо известны потребителям во всех регионах России и странах ближнего зарубежья. Завод входит в АО «Группа ГМС» – крупный машиностроительный холдинг, обладающий самым мощным на территории России и стран СНГ научно-производственным комплексом в области разработки и производства насосного и нефтяного оборудования. Предприятие является членом Российской ассоциации производителей насосов и Союза машиностроителей России.

Завод предлагает более 800 типоразмеров и обеспечивает более половины потребности рынка России в электронасосах для подъема воды из артезианских скважин с целью водоснабжения, орошения и других подобных работ. Продукция проходит стопроцентные приемосдаточные испытания с сохранением данных о тестировании. Основу выпуска составляют скважинные насосные агрегаты типа ЭЦВ, 2ЭЦВ, CRS, FRS, 2FRS. Их производительность составляет от 2,5 до 320 м3/ч с напором от 15 до 600 метров, номинальная мощность электродвигателя – до 130 кВт. Преимуществами этих агрегатов являются надежность конструкции, высокое качество и умеренные цены. Электродвигатели для насосов предприятие проектирует и производит самостоятельно.

ЭЦВ является самым популярным в линейке завода скважинным насосом за счет оптимизированной конструкции, устойчивой к перепадам напряжения и перекосу фаз. Короткозамкнутый ротор выполнен из меди, а двигатель заполняется перекачиваемой водой.

Агрегаты 2ЭЦВ выпускаются с герметичным электродвигателем типа ДАП, заполняемым водоглицериновой смесью. Ресурс наработки таких двигателей до капитального ремонта увеличен до 25 тыс. часов, а КПД – на 2 процента.

С 2012 г. выпускаются агрегаты серии CRS с корпусом электродвигателя и насосной части из нержавеющей стали с улучшенными показателями энергоэффективности и надежности. Они созданы для работы в сложных условиях. На базе CRS выпускаются агрегаты специального исполнения для работы в температурной среде до 80 ºС. Насосы CRS имеют высокие эксплуатационные свойства и являются заменой насосам известных зарубежных производителей. Их гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев. Для замены аналогов импортных насосов с 2015 г. освоено более 100 новых типоразмеров.

С 2017 г. предприятием выпускается новая линейка насосов FRS и 2FRS, которая разработана для применения в артезианских скважинах с повышенным содержанием механических примесей.

Завод выпускает станции управления и защиты, предназначенные для автоматического дистанционного и местного управления трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткого замыкания, неполнофазного режима работы и сухого хода. Всего выпускается семь типоразмеров станций управления типа СУЗ для мощности от 1 до 100 кВт. С 2015 г. предприятие предлагает усовершенствованные станции управления HMS Control с расширенным набором функций управления для более удобной эксплуатации.

Завод обладает большим потенциалом как в области разработки новых образцов продукции, так и в области производства и повышения эффективности управления предприятием, активно внедряются автоматизированные системы управления. За последнее время было приобретено и внедрено в производство более семидесяти единиц современного оборудования различного назначения. В настоящее время успешно эксплуатируются высокотехнологичные обрабатывающие центры с числовым программным управлением (ЧПУ), современная линия окраски с автоматизированным конвейером, термопластавтоматы, электроэрозионные станки и многое другое. Программа технического перевооружения и модернизации производства продолжается - на ближайшие пять лет запланировано приобретение еще около ста единиц оборудования различного назначения, инвестируются большие средства и в инфраструктуру предприятия.

Вся продукция «Ливнынасос» сертифицирована на соответствие требованиям технических регламентов, система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Предприятие ориентируется на новые технологии, выстраивает производственную политику с учетом требований времени.

Наш девиз – НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ОПЕРАТИВНОСТЬ!